GX-ZUF600型

医药袋制袋机

技

术

参

数

瑞安市高新机械有限公司

目录

项目                                        页码

一. 机器特点………………………………………………… 1

二、技术参数……………………………………………… 1-2

三、设备配置及相关参数………………………………… 2-7

1、放料装置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

2、放料张力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

3、纠偏装置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3

4、对边 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3

5、上下对花 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3

6、横封装置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

7、薄膜牵引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

8、中间张力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

9、主传动装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

10、自动定位装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

11、温度控制装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

12、切刀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

13、收边料机‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

14、冲孔装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

15、倍送装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

16、自动输送装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

四、配套设施（用户自行解决）…………………………   7

五、选配装置（不含在报价内）…………………………   7

六、主要关键件清单………………………………………   8

七、随机配件清单……………………………………    9-10

一．本机特点：

本机加工装配精良，外形美观结构合理。整机运行平稳噪音低，采用PLC双伺服牵引控制，使放料及高架上材料以恒速被第三牵引电机向前连续牵引。温度电脑集中控制，减少了用电量。中间张力浮辊采用动态补偿模式，使之在拉料过程中上下波动极小，中间张力控制稳定。

二、技术参数

机 器  功 能：医药袋专用机

主要电气配置：牵引单伺服电机、配松下PLC，主传动变频器驱动交

流电机，温控4路，放卷恒张力

适 合  基 材：BOPP、CPP、PET、PVC、尼龙等塑料复合薄膜

多层共挤薄膜、镀铝复合薄膜、纸塑复合薄膜、纯

铝箔复合薄膜

机械最高节拍：120次/分

最高放料线速度：≤35米/分（视材料而定）

制 袋  尺 寸：长度：300毫米，超过此长度采用倍送实现

（最大6倍送）   最大宽度：600毫米

料卷最大尺寸：φ600×650毫米（直径×幅宽）

定 位  精 度： ≤±0.5毫米

热 封刀数 量：横封采用2组上下加温

温度电热块数量：4块

温度设定范围：  0~300℃

整 机  功 率：  约20Kw（实际使用刚通电开机时功率一般在15Kw

左右，保温时一般功率在12 Kw左右）

外 型  尺 寸： 6500×1300×1750毫米（长×宽×高）

整 机  净 重： 约4000千克

颜        色： 墨绿色机身、灰白罩壳，零部件发黑镀锌、镀铬

控制系统型号： 松下PLC控制复合薄膜高速制袋机控制系统

三、设备配置及相关参数

1、放料装置

a)结构形式：卧式水平双工位（由磁粉制动器、气缸、摆辊、变

频器、电机、牵引辊传感器及控制系统组成）

b)放料轴：气涨轴加气动锁紧装置

2、放料张力

a)控制机理：由电脑控制、磁粉制动器、变频器与交流电机、传感器与旋转编码器、气缸对摆辊组成的复合型恒速张力系统

b)调节驱动：PID调节PWM驱动

c)检测方式：传感器与旋转编码器综合检测

3、纠偏装置

结    构： 丝杆调节K型架垂直升降

驱    动： 固态继电器驱动低速同步电机

传    动： 联轴器联接

控制形式： 双光电传感器电脑集中控制

检测方式： 反射式光电传感器检测

跟踪精度： ≤0.5mm

调 整  范 围：0-100 mm

4、对边

结    构：可调辊上下倾斜式调整结构

形    式：手动调节（调节手轮）

5、上下对花

结    构：单支辊筒上、下调整

形    式：手动调节（调节手柄）

6、横封装置

结    构：大梁垫块式烫压合结构

数    量：烫刀2组，长度：640mm

传    动：借用主机偏心联杆机构垂直运动

7、薄膜牵引

结     构：气动式胶辊压合摩擦式

驱     动：中惯量数字式交流伺服系统

（松下伺服电机1Kw、1.5Kw，2000r/m）

传    动：M型同步带轮传动，速比1：2.4

控制形式：电脑集中控制

检测方式：光电传感器结合接近开关综合控制

放料牵引： 0.75Kw变频器驱动交流电机0.55Kw

8、中间张力

结    构：气压式浮动张力辊结构

控制形式：电脑集中控制.动态运动补偿

检测方式：无触点接近开关

浮辊张力调整范围：0~0.6Mpa气压，中间牵引电机补偿范围1~10mm（电脑设定，自动插补）

9、主传动装置

结    构：曲柄摇杆推拉式四连杆结构

驱    动：2.2Kw变频器驱动2.2Kw三相异步电机

传    动：主传动电机带1：17减速机

控制形式：电脑集中控制

运动方式：主电机运动带动框架上下垂直运动

10、自动定位装置

方    式：（1）、电脑自动定长控制方式      精度：≤0.5mm

(2)、反射式光电传感器跟踪检测  精度：≤0.5mm

光电搜索范围：0~10 mm（范围大小电脑可设定自动搜索）

修正补偿范围：±1~±5 mm

定位修正方式：光电及伺服电机编码器信号反馈于电脑,电脑经运算发出指令给伺服驱动器至伺服电机执行.

11、温度控制装置

检 测  方 式：热电偶检测E型

控 制  方 式：电脑集中控制，固态继电器驱动PID调节

温度设定范围：0~300度

测   温   点：电加热块中段

12、切刀

结    构：上切刀+调整装置+固定下切刀

形    式：垂直双滑槽气动顶拉剪切式

传    动：借用偏心轴动力

调    整：水平移动，拉动手柄可调节裁切角度

13、收边料机

结    构：卧式往复丝杆收料结构

驱    动：交流电机驱动

控    制：传感器

14、冲孔装置

结    构：弓型座气动式冲模

控制形式：电脑集中控制

驱    动：电子开关驱动电磁阀（DC24V）

冲 孔 座：导轨式支撑弓型座手动水平微调结构

调 整 量：±12mm

气    缸：气动控制

15、倍送装置

结    构：气动垫块异步隔热式

控制形式：电脑集中控制

驱    动：电子开关驱动电磁阀（DC24V直流）

动作方式：三组横烫同步或异步动作

倍送次数：从2~6倍送（电脑内可以设置）

16、自动输送装置

结    构：O型水平工位

驱    动：固态继电器驱动，齿轮减速单相电机

传    动：伞齿轮传动

输送距离及输送数量：电脑内自由设定

控制形式：电脑集中控制

四、配套设施（用户自行解决）

电    源：三相380V±10﹪50Hz    空气开关80A

带零线，地线（R.S.T.E）

容    量：≥25Kw

气    源：35升/分（0.6Mpa）

冷 却 水：15升/分

五、选配装置（不含在报价内）

  - 增加冲孔

多于基本冲孔配置要声明

  - 异型封刀

可根据用户要求特制

六、主要关键件清单：

| 所属部件名称 | 零件名称 | 型号 | 数量 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引部件 | 牵引电机 | 1.5Kw | 1台 | 松下 |
|  | 气动元件 |  |  | 台湾亚德客 |
| 主传动部分 | 减速器 | 1:17 | 1台 | 台湾 |
|  | 变频器 | 2.2KW | 1台 | 松下 |
| 放料部分 | 变频器 | 0.75KW | 1台 | 松下 |
| 控制部分 | PLC |  | 1台 | 松下 |
|  | 显示屏 | 10.4英寸 | 1台 | 昆仑通态 |
|  | 固态继电器 |  | 16只 | 上海MIRO |
|  | 磁粉制动器 | 2.5 | 1台 | 国产 |
|  | 主控柜纠偏仪 | 双光电 | 1套 | 国产 |
| 轴承部分 | 关节轴承 |  |  | 韩国、日本 |
|  | 传动轴承 |  |  | 哈尔滨 |
| 光电跟踪部分 | 光电眼 |  | 2只 | 台湾富台 |

GX-ZUF 600型三边封制袋机

随机配件清单

一、机械

| 所属部件名称 | 零件名称 | 型号 | 数量 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其它 | 收废料机 |  | 1台 |  |
|  | 平切刀 |  | 2副 |  |
| 注：以上配件包含设备自带部分。 |  |  |  |  |

二、（塑壳工具箱1个装以下工具）

| 工具名称 | 型号尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呆扳手 | 8-10 | 1把 |  |
|  | 12-14 | 1把 |  |
|  | 17-19 | 1把 |  |
|  | 22-24 | 1把 |  |
| 内六角扳手 | 3 | 1把 |  |
|  | 4 | 1把 |  |
|  | 5 | 1把 |  |
|  | 6 | 1把 |  |
|  | 8 | 1把 |  |
|  | 10 | 1把 |  |
|  | 12 | 1把 |  |
| 活络扳手 | 10 | 1把 |  |
| 月牙扳手 | 38-42 | 1把 |  |
|  | 48-52 | 1把 |  |
| 十字批 | 10 | 1把 |  |
| 一字批 | 10 | 1把 |  |
| 测电笔 | 6 | 1支 |  |
| 小型美工刀 |  | 1盒 |  |
| 内卡簧钳 |  | 1把 |  |
| 外卡簧钳 |  | 1把 |  |
| 榔头 | 1.5-2.0磅 | 1把 |  |
| 油枪 |  | 1把 |  |
| 502胶水 |  | 1瓶 |  |
| 气涨轴加气嘴 |  | 1个 |  |
| 110同步电机联轴接橡胶垫 |  | 1个 |  |
| 地脚座 |  | 18个 |  |
| 弯管绝缘套 |  | 6个 |  |
| 生料带 |  | 1卷 |  |
| 黑色绝缘胶带 |  | 1卷 |  |
| 透明胶带 |  | 1卷 |  |